| Udarbejdet: | Kontrolleret: | Godkendt: |
| --- | --- | --- |

Indholdsfortegnelse

1	Omfang	2

2	Almene specifikationer	3

3	Projektering	4

4	Produktion	5

# 1	Omfang

## 1.1	Generelt

Arbejdet omfatter levering af fladtagsvinduer til indbygning i flade tage med taghældning 0–15°.

## 1.2	Bygningsdele og processer

Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter projektering, produktion på fabrik og levering af følgende bygningsdele:

- V.01 — Fladtagsvindue med fast karm og topenhed med plant hærdet glas

- V.02 — Fladtagsvindue med fast karm og topenhed med buet hærdet glas

- V.03 — Fladtagsvindue med oplukkelig karm (motordrevet) og topenhed med plant hærdet glas

- V.04 — Fladtagsvindue med oplukkelig karm (motordrevet) og topenhed med buet hærdet glas

Bygningsdelene er lokaliseret på flade tage med taghældning 0–15° på <bygning x, y og z> iht. tagplan.

Følgende bygningsdele indgår i den brandmæssige klassifikation for bygningen: <x — angives af helhedsprojekterende>

Mængder fremgår af tilbudslisten.

# 2	Almene specifikationer

## 2.1	Generelt

Molio S240.01.01 Vindue, dør og port, leverance, basisbeskrivelse og Molio S240.02.01 Vindue, dør og port, montage, basisbeskrivelse er sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse gældende for ydelsen.

Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

## 2.3	Andet gældende projektmateriale

Følgende grundlag er gældende sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse:

- Tagplan med placering og typenummerering af vinduer

- Snittegninger af tagopbygning ved hvert vinduestype

- Detaljetegninger af tilslutning til dampspærre og tagdækning

- Producentens størrelsesdiagram (seneste version)

- Producentens monteringsvejledning

## 2.4	Referencer

### 2.4.2	Referencer, der er generelt gældende

Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er følgende referencer gældende:

- DS/EN 1873 — Prefabricated accessories for roofing — Plastic rooflights (CE-mærkning for ovenlys)

- DS/EN 14351-1 — Vinduer og udvendige døre uden brand- og røgegenskaber, produktstandard

- DS/EN 13501-1 — Klassifikation af byggevarers reaktion ved brand

- DS/EN 13501-5 — Klassifikation af tagdækninger ved udvendig brandpåvirkning

- DS/EN 1627 — Indbrudssikkerhedsklassificering (RC-klasser)

- DS/EN ISO 717-1 — Bedømmelse af lydisolering i bygninger — luftbåren lyd

- DS/EN ISO 10140 — Måling af bygningselementers lydisolering i laboratorium

- DS/EN 15804+A2 — Bæredygtighed i byggeri — EPD-standard

- DS/ISO 14025 — Miljømærker og -deklarationer — Type III-deklarationer (EPD-program)

## 2.10	Dokumentation

### 2.10.3	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Brugsanvisning

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Garantibevis

- Oversigt over forventet levetid for bygningsdelen

- <x>

D&V-dokumentation skal leveres digitalt på <x>.

## 2.12	Relationer til andre arbejder

### 2.12.2	Relaterede arbejder

#### 2.12.2.1	Generelt

Der skal koordineres med følgende bygningsdele/arbejder:

- Tagkonstruktion (hul-dimensioner, bæreevne)

- Tagdækning (påsvejsning af tagpap eller tagmembran op langs karm)

- Dampspærre (tilslutning via systemtilhørende dampspærrekrave)

- Lofter (lysningspanelets indvendige afslutning)

- Stærkstrømsinstallationer (kun V.03 og V.04 — elektrisk motor)

- Bygningsautomation/CTS (option, ved tilslutning til producentens styringsmodul)

# 3	Projektering

## 3.1	Generelt

Den helhedsprojekterende er: <x>

Grundlaget for projekteringen af fladtagsvinduerne angives i DVV (Dansk Vindues Verifikation).

# 4	Produktion

## 4.6	Mål og tolerancer

### 4.6.3	Tolerancer

Følgende specielle tolerancekrav er gældende:

- Hul i tagdæk afsættes iht. producentens størrelsesdiagram for det valgte vindue

- Karmens vatring efter montage iht. producentens monteringsvejledning

## 4.7	Materialer og produkter

### 4.7.5	Glas

Anvendelse: Termoruder i fladtagsvinduernes topramme.

Rude-varianter — alle med argonfyldning og lavemissions-belægning. Indvendig rude er lamineret sikkerhedsglas.

| Variant | Type | Konstruktion (indv. → udv.) |
| --- | --- | --- |
| Tolagsrude, standard | Tolagsrude | 7,5 mm lamineret + 16 mm argon + 4 mm hærdet |
| Tolagsrude, forstærket | Tolagsrude | 9,5 mm lamineret + 15 mm argon + 8 mm hærdet |
| Trelagsrude, standard | Trelagsrude | 7,5 mm lamineret + 10 mm argon + 3 mm varmeforstærket + 10 mm argon + 4 mm hærdet |
| Trelagsrude, forstærket | Trelagsrude | 9,5 mm lamineret + 10 mm argon + 4 mm varmeforstærket + 10 mm argon + 8 mm hærdet |

Klassifikationer (for ruden alene):

- Reaktion ved brand: Klasse C-s2,d2 iht. DS/EN 13501-1

- Indbrudssikring: Klasse RC2 iht. DS/EN 1627

- Lydisolering Rw: 39 dB (tolagsrude) / 41–42 dB (trelagsrude) iht. DS/EN ISO 717-1

- Regnstøj Lia: 44 dB

Top-glas:

- Hærdet glas, fabriksintegreret i topramme

- Fastgjort med vejrbestandigt tætningsmateriale

- Topenhed med buet glas — fungerer på 0° taghældning med fri afvanding

- Topenhed med plant glas

- Udvendig brandsikring (buet top): Klasse Broof(t4) iht. DS/EN 13501-5

- Vandtæthed for samlet vindue: Klasse 9A

Samlet U-værdi for vinduet (rude + karm + top) er angivet under 4.7.10 Vinduer.

### 4.7.10	Vinduer

System

Fladtagsvindue med glas-til-kant design og composite-karm. Designet til indbygning i flade tage med taghældning 0-15°.

Fælles komponenter for alle typer

Karm

Materiale: Composite - polyurethan- og glasfiberforstærket polyester (PUR/GRP) med trækerne, samlet som motordrevet base-unit med integreret termorude og hængsler (V.03 og V.04).

Indvendig overflade: Glat hvid polyurethan, vedligeholdelsesfri.

Karmen har integreret dampspærre-tilslutning samt notgang til montage af lysningspaneler.

Topramme

Hærdet glas (plant eller buet) med udvendig aluminiumsramme. Glasset er fabriksintegreret med vejrbestandigt tætningsmateriale.

Rude

Termorude i topramme. Rudevariant vælges pr. vindue iht. projektets energi- og lydkrav. Detaljerede konstruktioner og klassifikationer er angivet under 4.7.5 Glas.

Motor (kun V.03 og V.04)

- Elektrisk motor: 230 V AC, 50 Hz, integreret i karmen - ingen synlig forskel mellem fast og oplukkelig karm udefra

- Solcelledrevet motor: Ledningsfri, med integreret batteri og solpanel

- Integreret regnsensor med automatisk lukning

- Kommunikationsprotokol: åben standard for trådløs styring

- Vægkontakt med åbn/luk medfølger

Styringssystem (kun V.03 og V.04)

- Smart-home betjening via app

- <Sensorbaseret automatisk styring>

- <Tilslutningsmodul til CTS / bygningsautomation>

Tilbehør (systemtilhørende)

- Karmforhøjer, 150 mm højde - op til 4 stk pr. vindue

- Dampspærrekrave - tapefri, klemmes fast i konstruktionens not

- Fastgørelsesliste til tagpap

- Lysningspanel, dybdetilpasset indvendig afslutning

- <Insektnet - kun V.03 og V.04>

Vinduestyper

V.01 - Fast karm, plant glas

- Karm: fast

- Top: plant hærdet glas

- Rude: <Tolagsrude standard; Tolagsrude forstærket; Trelagsrude standard; Trelagsrude forstærket>

- <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>

- Størrelser: <jf. producentens størrelsesdiagram>

V.02 - Fast karm, buet glas

- Karm: fast

- Top: buet hærdet glas, leder regnvand bort selv ved 0° taghældning

- Rude: <Tolagsrude standard; Tolagsrude forstærket; Trelagsrude standard; Trelagsrude forstærket>

- <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>

- Udvendig brandsikring: Klasse Broof(t4) iht. DS/EN 13501-5

- Størrelser: <jf. producentens størrelsesdiagram>

V.03 - Oplukkelig karm, plant glas

- Karm: oplukkelig, motordrevet

- Top: plant hærdet glas

- Rude: <Tolagsrude standard; Tolagsrude forstærket; Trelagsrude standard; Trelagsrude forstærket>

- Styring: <230 V elektrisk; Solcelledrevet (ledningsfri)>

- <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>

- Størrelser: <jf. producentens størrelsesdiagram>

V.04 - Oplukkelig karm, buet glas

- Karm: oplukkelig, motordrevet

- Top: buet hærdet glas

- Rude: <Tolagsrude standard; Tolagsrude forstærket; Trelagsrude standard; Trelagsrude forstærket>

- Styring: <230 V elektrisk; Solcelledrevet (ledningsfri)>

- <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>

- Udvendig brandsikring: Klasse Broof(t4) iht. DS/EN 13501-5

- Størrelser: <jf. producentens størrelsesdiagram>

Samlet U-værdi for det faktiske vindue

U-værdier er CE-mærket iht. DS/EN 1873 (Urc, ref300).

| Rude | U-værdi med plant top (V.01, V.03) | U-værdi med buet top (V.02, V.04) |
| --- | --- | --- |
| Tolagsrude standard | 0,75 W/m²K | 0,65 W/m²K |
| Tolagsrude forstærket | 0,75 W/m²K | 0,65 W/m²K |
| Trelagsrude standard | 0,60 W/m²K | 0,55 W/m²K |
| Trelagsrude forstærket | 0,60 W/m²K | 0,55 W/m²K |

Garanti, CE-mærkning og bæredygtighed

- CE-mærkning iht. DS/EN 1873 (Prefabricated accessories for roofing - Plastic rooflights)

- Garanti: minimum 10 år ved certificeret installatør

- EPD: Produktspecifik EPD iht. DS/EN 15804+A2 og DS/ISO 14025 skal foreligge

## 4.10	Som udført dokumentation

Ud over angivne dokumentationer, skal følgende dokumentationer leveres:

- <x>

”Som udført” dokumentation skal leveres digitalt på <x>.

Ad G4.

Følgende dokumentation er ikke en del D&V dokumentation:

- <x>