| Udarbejdet: | Kontrolleret: | Godkendt: |
| --- | --- | --- |

Indholdsfortegnelse

1	Omfang	2

2	Almene specifikationer	3

3	Projektering	4

4	Produktion	5

# 1	Omfang

## 1.1	Generelt

Arbejdet omfatter levering af VELUX fladtagsvinduer til indbygning i flade tage med taghældning 0–15°.

## 1.2	Bygningsdele og processer

Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter projektering, produktion på fabrik og levering af følgende bygningsdele:

- V.01 — VELUX fladtagsvindue med fast karm (CFP) og akryl-kuppel, kuppel-materiale: <Klar (ISD 0000); Opal/uigennemsigtig (ISD 0100)>

- V.02 — VELUX fladtagsvindue med oplukkelig karm (CVP) og akryl-kuppel, kuppel-materiale: <Klar (ISD 0000); Opal/uigennemsigtig (ISD 0100)>

- V.03 — VELUX fladtagsvindue med fast karm (CFP) og flad rammefri topglas

- V.04 — VELUX fladtagsvindue med oplukkelig karm (CVP) og flad rammefri topglas

Bygningsdelene er lokaliseret på flade tage med taghældning 0–15° på <bygning x, y og z> iht. tagplan.

Følgende bygningsdele indgår i den brandmæssige klassifikation for bygningen: <x — angives af helhedsprojekterende>

Mængder fremgår af tilbudslisten.

# 2	Almene specifikationer

## 2.1	Generelt

Molio S240.01.01 Vindue, dør og port, leverance, basisbeskrivelse og Molio S240.02.01 Vindue, dør og port, montage, basisbeskrivelse er sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse gældende for ydelsen.

Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

## 2.3	Andet gældende projektmateriale

Følgende grundlag er gældende sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse:

- Tagplan med placering og typenummerering af vinduer

- Snittegninger af tagopbygning ved hvert vinduestype

- Detaljetegninger af tilslutning til dampspærre og tagdækning

- VELUX' størrelsesdiagram (seneste version)

- VELUX' monteringsvejledning for CFP/CVP og ISD

## 2.4	Referencer

### 2.4.2	Referencer, der er generelt gældende

Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er følgende referencer gældende:

- DS/EN 1873 — Prefabricated accessories for roofing — Plastic rooflights (CE-mærkning for ovenlys)

- DS/EN 14351-1 — Vinduer og udvendige døre uden brand- og røgegenskaber, produktstandard

- DS/EN 13501-1 — Klassifikation af byggevarers reaktion ved brand

- DS/EN 13501-5 — Klassifikation af tagdækninger ved udvendig brandpåvirkning

- DS/EN 1627 — Indbrudssikkerhedsklassificering (RC-klasser)

- DS/EN ISO 717-1 — Bedømmelse af lydisolering i bygninger — luftbåren lyd

- DS/EN ISO 10140 — Måling af bygningselementers lydisolering i laboratorium

- DS/EN 15804+A2 — Bæredygtighed i byggeri — EPD-standard

- DS/ISO 14025 — Miljømærker og -deklarationer — Type III-deklarationer (EPD-program)

## 2.10	Dokumentation

### 2.10.3	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Brugsanvisning

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Garantibevis

- Oversigt over forventet levetid for bygningsdelen

- <x>

D&V-dokumentation skal leveres digitalt på <x>.

## 2.12	Relationer til andre arbejder

### 2.12.2	Relaterede arbejder

#### 2.12.2.1	Generelt

Der skal koordineres med følgende bygningsdele/arbejder:

- Tagkonstruktion (hul-dimensioner, bæreevne)

- Tagdækning (påsvejsning af tagpap eller tagmembran op langs karm)

- Dampspærre (tilslutning via systemtilhørende dampspærrekrave)

- Lofter (lysningspanelets indvendige afslutning)

- Stærkstrømsinstallationer (kun V.03 og V.04 — elektrisk motor)

- Bygningsautomation/CTS (option, ved KLF150-tilslutning)

# 3	Projektering

## 3.1	Generelt

Den helhedsprojekterende er: <x>

Grundlaget for projekteringen af fladtagsvinduerne angives i DVV (Dansk Vindues Verifikation).

# 4	Produktion

## 4.6	Mål og tolerancer

### 4.6.3	Tolerancer

Følgende specielle tolerancekrav er gældende:

- Hul i tagdæk afsættes iht. VELUX' størrelsesdiagram for det valgte vindue

- Karmens vatring efter montage iht. VELUX' monteringsvejledning

## 4.7	Materialer og produkter

### 4.7.5	Glas

Anvendelse: Termoruder i fladtagsvinduernes karm.

Rude-varianter — alle med argonfyldning og lavemissions-belægning. Indvendig rude er lamineret sikkerhedsglas.

| Variant | Type | Konstruktion (indv. → udv.) |
| --- | --- | --- |
| Rude 73UT | Tolagsrude | 6,8 mm lamineret + 14,5 mm argon + 4 mm floatglas |
| Rude 73FQV | Tolagsrude, indbrudssikret | 7,5 mm lamineret + 14,5 mm argon + 4 mm floatglas |

Klassifikationer (for ruden alene):

- Reaktion ved brand: Klasse B-s1,d0 iht. DS/EN 13501-1

- Indbrudssikring (kun Rude 73FQV): Klasse RC2 iht. DS/EN 1627

- Lydisolering Rw: 36 dB iht. DS/EN ISO 717-1

Topvariant A — akryl-kuppel (V.01 og V.02):

- Hvælvet ridsefast kuppel i akryl, fabriksintegreret i karm

- Afrundet form leder vand og sne bort selv ved 0° taghældning

- Kuppel-materiale: <ISD 0000 — klar akryl, lystransmittans τv 0,68–0,72; ISD 0100 — opal akryl (uigennemsigtig), lystransmittans τv 0,15–0,25>

- Reaktion ved brand: Klasse B-s1,d0 iht. DS/EN 13501-1

Topvariant B — flad rammefri topglas (V.03 og V.04):

- Hærdet topglas i flad rammefri konstruktion, fabriksintegreret i karm

- Rammefri overkant — fri afvanding og rengøringsvenlig overflade; forhindrer opsamling af snavs

- Reaktion ved brand: Klasse B-s1,d0 iht. DS/EN 13501-1

Samlet U-værdi for vinduet (rude + karm + topvariant) er angivet under 4.7.10 Vinduer.

### 4.7.10	Vinduer

System

VELUX fladtagsvindue, C_P-serien (FRW 1.0). Designet til indbygning i flade tage med taghældning 0-15°.

Fælles komponenter for alle typer

Karm

Materiale: Ekstruderet PVC, isoleret med polystyren. Glat hvid vedligeholdelsesfri overflade indvendigt. Karmen indeholder ikke organisk materiale og er egnet til vådrum.

Karmen har integreret dampspærre-tilslutning samt notgang til montage af lysningspaneler. Trækantslister er integreret i karmen.

Rude

Termorude i karm. Rudevariant vælges pr. vindue iht. projektets energi- og sikkerhedskrav. Detaljerede konstruktioner og klassifikationer er angivet under 4.7.5 Glas.

Motor (kun V.02 og V.04 - oplukkelige typer)

- Elektrisk motor: 230 V AC, integreret i karmen

- Integreret regnsensor med automatisk lukning

- Trådløs fjernbetjening medfølger

Styringssystem (kun V.02 og V.04)

- <KLF150 - tilslutningsmodul til CTS / bygningsautomation>

- <Mulighed for sensorbaseret automatisk styring via rumlige sensorer>

Tilbehør (systemtilhørende)

- Karmforhøjer ZCE 0015/1015 - op til 4 stk à 150 mm pr. vindue

- Dampspærrekrave - tapefri, klemmes fast i konstruktionens not

- Fastgørelsesliste til tagpap - sikringssæt ZZZ 210

- Lysningspanel LSF 2000 - dybdetilpasset indvendig afslutning

Vinduestyper

V.01 - Fast karm med akryl-kuppel (CFP)

- Karm: CFP (fast)

- Top: Hvælvet akryl-kuppel, fabriksintegreret. Kuppel-materiale: <Klar (ISD 0000); Opal/uigennemsigtig (ISD 0100)>

- Rude: <Rude 73UT; Rude 73FQV>

- <Indvendig gardin: <Mørklægningsgardin; Plisségardin>>

- <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og akryl-kuppel, beskyttet af glasoverdelen>

- Indvendig gardin og udvendig solafskærmning kan installeres samtidig i samme vindue

- Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>

V.02 - Oplukkelig karm med akryl-kuppel (CVP)

- Karm: CVP (oplukkelig, elektrisk motor 230 V)

- Top: Hvælvet akryl-kuppel, fabriksintegreret. Kuppel-materiale: <Klar (ISD 0000); Opal/uigennemsigtig (ISD 0100)>

- Rude: <Rude 73UT; Rude 73FQV>

- <Indvendig gardin: <Mørklægningsgardin; Plisségardin>>

- <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og akryl-kuppel, beskyttet af glasoverdelen>

- Indvendig gardin og udvendig solafskærmning kan installeres samtidig i samme vindue

- Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>

V.03 - Fast karm med flad rammefri topglas (CFP)

- Karm: CFP (fast)

- Top: Flad rammefri hærdet topglas, fabriksintegreret. Rammefri overkant - fri afvanding og rengøringsvenlig overflade

- Rude: <Rude 73UT; Rude 73FQV>

- <Indvendig gardin: <Mørklægningsgardin; Plisségardin>>

- <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og flad rammefri topglas, beskyttet af glasoverdelen>

- Indvendig gardin og udvendig solafskærmning kan installeres samtidig i samme vindue

- Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>

V.04 - Oplukkelig karm med flad rammefri topglas (CVP)

- Karm: CVP (oplukkelig, elektrisk motor 230 V)

- Top: Flad rammefri hærdet topglas, fabriksintegreret. Rammefri overkant - fri afvanding og rengøringsvenlig overflade

- Rude: <Rude 73UT; Rude 73FQV>

- <Indvendig gardin: <Mørklægningsgardin; Plisségardin>>

- <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og flad rammefri topglas, beskyttet af glasoverdelen>

- Indvendig gardin og udvendig solafskærmning kan installeres samtidig i samme vindue

- Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>

Samlet U-værdi for det faktiske vindue

U-værdier er CE-mærket iht. DS/EN 1873 (Urc, ref300).

| Rude | U-værdi med akryl-kuppel (V.01, V.02) | U-værdi med flad rammefri topglas (V.03, V.04) |
| --- | --- | --- |
| Rude 73UT (tolagsrude) | 0,76-0,87 W/m²K | 0,75 W/m²K |
| Rude 73FQV (tolagsrude, RC2) | 0,72-0,80 W/m²K | 0,75 W/m²K |

Garanti, CE-mærkning og bæredygtighed

- CE-mærkning iht. DS/EN 1873 (Prefabricated accessories for roofing - Plastic rooflights)

- Garanti: minimum 10 år, iht. VELUX' gældende garantibetingelser

- EPD (V.01-V.02): EPD-VEL-20220133-IBJ4-EN, iht. DS/EN 15804+A2 og DS/ISO 14025

- EPD (V.03-V.04): <EPD-reference afventes>

## 4.10	Som udført dokumentation

Ud over angivne dokumentationer, skal følgende dokumentationer leveres:

- <x>

”Som udført” dokumentation skal leveres digitalt på <x>.

Ad G4.

Følgende dokumentation er ikke en del D&V dokumentation:

- <x>